附件1

采购内容和要求

| 序号 | 类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东门周边环境绿化 | 在现状东门区域，破除部分沥青路面，改造为绿化带，绿化带内根据新增的景墙型标识牌配置植物，黄花风铃木作为背景点缀树，搭配灌木大叶棕竹、花叶鹅掌柴；标识牌前选择比利时杜鹃为前景花卉，周边种植马尼拉草。将现状绿化带内多头苏铁移植至改造后绿化带的现状景观灯柱前。在现状挡墙新增的景观围栏内种植三角梅。 |
| 2 | 东门周边环境园建 | 在现状东门南侧区域，破除部分现状绿化带，改造为转弯半径 4 米的绿化带，绿化带内新建一座景墙型标识牌。在该区域现状挡墙位置，对挡墙进行贴面美化处理。在现状东门北侧区域，新增一座精神堡垒型标识牌。 |
| 3 | 交通改造 | 在距现状集团北楼大门约20米处，打通原有南北楼间绿化带及围墙，铺设一条5.4米宽的内部道路，打通集团南北楼之间内部交通。 |
| 4 | 施工范围及详细内容 | 详《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程施工图》、《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程工程量清单》。 |
| 5 | 物料要求 | 详《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程施工图》、《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程工程量清单》。 |
| 6 | 施工要求 | 结构安全稳固，符合消防及安全规范，施工过程需文明、高效，对原有绿化园林环境做好保护，尽量减少对办公环境的影响。 |
| 7 | 交付时间 | 自合同签订之日起至2025年9月30日前完成全部工程施工工作并经采购人验收合格交付使用。 |
| 8 | 交付成果要求 | - 交付成果质量标准及内容项须满足《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程施工图》及《南宁市建筑规划设计集团有限公司东门改造工程工程量清单》要求。 - 中标供应商应保证所提供的成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 2.中标供应商保证所交付成果的所有权完全属于采购人且无任何纠纷、抵押、查封等产权瑕疵。如中标供应商所交付成果有产权瑕疵的，视为中标供应商违约，按照合同有关违约约定处理；在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，中标供应商除了支付违约金外，由此造成的一切责任及损失均由中标供应商承担。 |
| 9 | 竣工退场 | 竣工验收合格并完成现场清理工作3天内退场。 |
| 10 | 缺陷责任与保修 | - 缺陷责任期的期限：12个月。 - 承包人收到保修通知后48小时应到达现场。 |
| 11 | 合同价格 | - 总价合同 |